Guía de Estudio: Servicios Meteorológicos de Aviación

Capítulo 12 — Meteorología PP Avión

# 1. Temas Clave del Capítulo

## 1.1 Tipos de Observaciones Meteorológicas

Existen cuatro tipos de observaciones meteorológicas que constituyen la base de todos los pronósticos, avisos e informes:

- Observaciones en superficie (METAR)

- Observaciones en altitud (radiosondas y PIREPs)

- Observaciones por radar

- Observaciones por satélite

## 1.2 Radiosondas

- Instrumento suspendido bajo un globo de 2 metros con helio o hidrógeno.

- Asciende a aproximadamente 1.000 pies por minuto (fpm).

- Puede alcanzar hasta 115.000 pies y derivar hasta 200 km.

- Temperaturas experimentadas pueden llegar a -90 °C.

- Transmite datos por un transmisor de radio de 300 miliwatios.

- El globo estalla cuando su diámetro supera los 6 metros; la radiosonda desciende con paracaídas.

## 1.3 Tipos de Radar Meteorológico

- WSR-88D NEXRAD (Doppler): WSR-88D NEXRAD (Doppler): dos modos — aire claro (actualiza cada 10 min) y precipitación (actualiza cada 4-6 min).

- TDWR (Terminal Doppler Weather Radar): Detecta cizalladura del viento, frentes de ráfagas y precipitación fuerte para operaciones terminales.

- Radar de vigilancia de aeropuerto: Detecta principalmente aeronaves pero también localización e intensidad de precipitación.

- Radar aerotransportado: Opera en bandas C (6 GHz) o X (10 GHz) para penetrar precipitación fuerte.

## 1.4 Productos Satelitales

- SIGMET: Clima significativo y peligroso para todas las aeronaves. Cubre al menos 8.000 km² e incluye turbulencia severa/extrema, engelamiento severo y polvo o arena que reduzcan la visibilidad a menos de 3 millas.

- AIRMET: Clima menos severo que el SIGMET. Cubre engelamiento moderado, turbulencia moderada, vientos sostenidos de 30 nudos o más, techos menores a 1.000 pies, visibilidad menor a 3 millas, y oscurecimiento de montaña extenso.

## 1.5 Tipos de Informes Meteorológicos Pre-Vuelo

- Estándar: el más completo; para obtener antes de cada vuelo.

- Abreviado: versión abreviada para actualizar información previa.

- Pronóstico: cuando la salida es en 6 horas o más.

## 1.6 Informes Meteorológicos Aeronáuticos

- METAR: observación horaria de condiciones en superficie.

- SPECI: informe especial emitido entre METAR regulares.

- PIREP: informe meteorológico de piloto.

- RAREP: informe de radar meteorológico (también SD).

## 1.7 Pronósticos de Aviación

- TAF: pronóstico de aeródromo terminal; radio de 5 millas, válido 30 horas, emitido cada 6 horas (0000Z, 0600Z, 1200Z, 1800Z).

- FA / PRONAREA: pronóstico de área.

- AIRMET / SIGMET / WST: advertencias meteorológicas en vuelo.

- FD: pronóstico de vientos y temperaturas en altura.

## 1.8 Advertencias en Vuelo: Códigos AIRMET

- Sierra: IFR y oscurecimiento de montaña.

- Tango: turbulencia, vientos fuertes de superficie y cizalladura a bajo nivel.

- Zulu: engelamiento y niveles de congelación.

## 1.9 Grupos de Cambio en un TAF

- FM (From): cambio rápido y significativo, generalmente dentro de una hora.

- BECMG (Becoming): cambio gradual en el clima en un plazo no mayor a 2 horas.

- TEMPO: fluctuaciones temporales de menos de una hora.

- PROB: porcentaje de probabilidad de tormentas o precipitación; no se usa en las primeras 6 horas.

## 1.10 Cartas Meteorológicas

- Análisis de superficie: clima actual en superficie; transmitida cada 3 horas; muestra áreas de alta/baja presión, frentes, temperaturas, punto de rocío, viento y clima local.

- Representación meteorológica: derivada de METAR; cada 3 horas; muestra IFR, MVFR y VFR.

- Resumen radar: recolección gráfica de informes SD; muestra áreas de precipitación e intensidad.

- Tiempo significativo: de bajo nivel (superficie a FL240) y alto nivel (FL250-FL600); incluye paneles de 12 y 24 horas.

# 2. Fórmulas, Valores y Parámetros Clave

## 2.1 Clasificación de Visibilidad / Techos

- IFR: techo menor a 1.000 pies y/o visibilidad menor a 3 millas.

- MVFR (VFR Marginal): techo de 1.000 a 3.000 pies y/o visibilidad de 3 a 5 millas.

- VFR: sin techo o techo mayor a 3.000 pies y visibilidad mayor a 5 millas.

## 2.2 Cobertura del Cielo (octavos)

- Despejado: menos de 1/8 — SKC, CLR, FEW.

- Pocas: 1/8 a 2/8 — FEW.

- Dispersas: 3/8 a 4/8 — SCT.

- Fragmentado: 5/8 a 7/8 — BKN.

- Cubierto: 8/8 — OVC.

## 2.3 Intensidad de Reflectividad del Radar (dBZ)

- Débil: menor a 30 dBZ.

- Moderado: 30 a 40 dBZ.

- Fuerte: mayor a 40 y hasta 50 dBZ.

- Extremo: 50+ dBZ.

## 2.4 Calificadores de Intensidad METAR

- Intensidad: (-) ligero / (sin símbolo) moderado / (+) fuerte.

- Proximidad: VC — en la vecindad del aeródromo.

## 2.5 Codificación de Viento en FD (Vientos en Altura)

Cuando la velocidad del viento se prevé mayor a 100 y menor a 199 nudos, la computadora suma 50 a la dirección y resta 100 a la velocidad. Para decodificar:

Dirección real = Dirección codificada − 50

Velocidad real = Velocidad codificada + 100

- Ejemplo: "731960" → 230° a 119 nudos con temperatura -60 °C.

- Si velocidad ≥ 200 nudos, se codifica como 99. Ej.: "7799" → 270° a 199 nudos o más.

- viento calmo o menor a 5 nudos: se codifica "9900" (ligero y variable).

- No se pronostican vientos para niveles dentro de 1.500 pies de la elevación de la estación.

- No se pronostican temperaturas para estaciones dentro de 2.500 pies de la elevación de la estación.

- Hasta 12.000 pies son alturas verdaderas; sobre 18.000 pies son altitudes de presión.

## 2.6 Cálculo de la Base de Cúmulos (Punto de Rocío)

La diferencia entre temperatura y punto de rocío (°F) permite estimar la altura de la base de las nubes cumuliformes sobre la superficie:

Base de nubes (AGL) = ((T − Td) / 4.4) × 1.000 pies

Regla práctica: aproximadamente 1.000 pies por cada 4,4 °F de diferencia entre temperatura y punto de rocío, o 1.000 pies por cada 2,5 °C.

- Ejemplo: Si T = 82 °F y Td = 38 °F → (44/4.4) × 1.000 = 10.000 pies AGL.

- Ejemplo: Si T = 70 °F a 1.000 pies MSL y Td = 48 °F → (22/4.4) × 1.000 = 5.000 pies AGL = 6.000 pies MSL.

## 2.7 Períodos de Validez de Pronósticos

- TAF: 24 o 30 horas; actualizado 4 veces al día.

- AIRMET: válido 6 horas, con actualizaciones intermedias según necesidad.

- SIGMET: válido 4 horas (6 horas si es sobre huracanes).

- SIGMET Convectivo (WST): válido 2 horas.

- Análisis de superficie: transmitido cada 3 horas.

- RAREP: emitido 35 minutos pasada la hora.

## 2.8 Criterios de Clasificación de Ecos de Radar (RAREP)

- Línea (LN): línea de ecos de al menos 30 km de largo, 4 veces más largo que ancho, con 25% de cobertura.

- Área (AREA): grupo de ecos del mismo tipo, no clasificados como línea.

- Célula (CELL): eco aislado convectivo único.

## 2.9 Criterios SIGMET Convectivo (WST)

- Tormentas con vientos superficiales > 50 nudos.

- Granizo ≥ ¾ de pulgada de diámetro.

- Tornados.

- Tormentas embebidas, líneas de tormentas o tormentas con precipitación fuerte o mayor.

# 3. Vocabulario y Siglas

## 3.1 Siglas Principales

| Término / Sigla | Definición |
| --- | --- |
| METAR | Informe meteorológico de rutina en superficie (Meteorological Aerodrome Report). |
| SPECI | METAR especial emitido entre informes de rutina por cambios significativos. |
| TAF | Terminal Aerodrome Forecast — pronóstico de aeródromo terminal. |
| PIREP | Pilot Report — informe meteorológico de piloto. |
| RAREP / SD | Radar Report / Storm Detection — informe meteorológico de radar. |
| SIGMET | Significant Meteorological Information — aviso de clima peligroso para todas las aeronaves. |
| WST | SIGMET Convectivo — advertencia por clima convectivo peligroso. |
| AIRMET | Airmen's Meteorological Information — aviso para aeronaves con capacidad limitada. |
| UWS | Urgent Weather SIGMET — primera emisión de un SIGMET. |
| FA / PRONAREA | Pronóstico de Área. |
| FD | Pronóstico de vientos y temperaturas en altura. |
| NOTAM | Notice to Airmen — avisos a los aviadores. |
| FSS | Flight Service Station — Estación de Servicio de Vuelo. |
| EFAS | En Route Flight Advisory Service. |
| ATC | Air Traffic Control — Control de Tráfico Aéreo. |
| ETD / ETA / ETE | Hora estimada de salida / llegada / tiempo en ruta. |
| OACI / ICAO | Organización de Aviación Civil Internacional. |
| SMN | Servicio Meteorológico Nacional. |
| UTC / Zulu | Tiempo Universal Coordinado. |
| RVR | Runway Visual Range — alcance visual en pista. |
| AGL | Above Ground Level — sobre el nivel del suelo. |
| SNM / MSL | Sobre el Nivel del Mar / Mean Sea Level. |
| CIG | Ceiling — techo. |
| CAT | Clear Air Turbulence — turbulencia en aire claro. |
| LLWS | Low Level Wind Shear — cizalladura del viento a bajo nivel. |
| VMC / IMC | Condiciones Meteorológicas Visuales / por Instrumentos. |
| NEXRAD | Next-Generation Radar (WSR-88D). |
| TDWR | Terminal Doppler Weather Radar. |
| dBZ | Decibeles de Z — unidad de reflectividad radar. |
| fpm | Feet per minute — pies por minuto. |

## 3.2 Fenómenos Meteorológicos (METAR)

| Término / Sigla | Definición |
| --- | --- |
| DZ | Llovizna (Drizzle). |
| RA | Lluvia (Rain). |
| SN | Nieve (Snow). |
| SG | Granos de nieve. |
| IC | Cristales de hielo. |
| PL | Granos de hielo. |
| GR | Granizo. |
| GS | Granizo pequeño. |
| UP | Precipitación desconocida (estaciones automáticas). |
| BR | Neblina (Mist). |
| FG | Niebla (Fog). |
| FU | Humo (Smoke). |
| DU | Polvo (Dust). |
| SA | Arena (Sand). |
| HZ | Bruma (Haze). |
| PY | Spray. |
| VA | Ceniza volcánica. |
| PO | Remolino de polvo. |
| SQ | Turbonada. |
| FC | Nube torbellino / +FC: tornado o tromba. |
| SS / DS | Tormenta de arena / tormenta de polvo. |

## 3.3 Descriptores de Fenómenos

| Término / Sigla | Definición |
| --- | --- |
| MI | Poco profundo (Shallow). |
| BC | Parches (Patches). |
| DR | Baja deriva (Low drifting). |
| BL | Soplando (Blowing). |
| SH | Chubascos (Showers). |
| TS | Tormentas (Thunderstorm). |
| FZ | Engelamiento (Freezing). |
| PR | Parcial. |
| VC | En la vecindad. |

## 3.4 Cobertura del Cielo

| Término / Sigla | Definición |
| --- | --- |
| SKC / CLR | Sky Clear — cielo despejado. |
| FEW | Pocas nubes (1/8 a 2/8). |
| SCT | Scattered — dispersas (3/8 a 4/8). |
| BKN | Broken — fragmentado (5/8 a 7/8). |
| OVC | Overcast — cubierto (8/8). |
| TCU | Cúmulos torre (Towering Cumulus). |
| CB | Cumulonimbus. |

## 3.5 Términos Conceptuales

| Término / Sigla | Definición |
| --- | --- |
| Radiosonda | Instrumento suspendido bajo un globo para medir condiciones en altitud. |
| Punto de rocío | Temperatura a la que el aire debe enfriarse para saturarse (100% humedad relativa). |
| Inversión de temperatura | Capa donde la temperatura aumenta con la altitud — aire estable. |
| Cizalladura del viento (Wind Shear) | Cambio en dirección o velocidad del viento en una distancia corta. |
| Engelamiento (Icing) | Formación de hielo sobre la aeronave; requiere humedad visible y temperatura ≤ 0 °C. |
| Turbulencia convectiva | Turbulencia causada por corrientes verticales del aire inestable. |
| Corriente en chorro (Jet Stream) | Corriente rápida de viento en altura asociada con CAT. |
| Frente | Límite entre dos masas de aire de diferentes características. |
| Turbonada | Línea estrecha no frontal de tormentas activas que a menudo se desarrolla antes de un frente frío. |
| Escarcha | Formación de cristales de hielo por deposición cuando la superficie está ≤ punto de rocío y bajo 0 °C. |
| Niebla de radiación | Se forma en noches despejadas y tranquilas sobre áreas bajas con aire cálido y húmedo. |
| Niebla de advección | Se forma cuando aire cálido y húmedo se mueve sobre una superficie fría; requiere viento. |
| Niebla de pendiente ascendente | Se forma cuando aire húmedo sube por laderas; requiere viento. |
| Niebla de vapor | Se forma cuando aire frío se mueve sobre agua cálida; asociada con turbulencia e hielo. |
| Nube lenticular | Nube en forma de almendra estacionaria; marca ondas de montaña con vientos ≥ 50 kt. |
| Etapa de cúmulos | Primera etapa de tormenta, caracterizada por corrientes ascendentes continuas. |
| Etapa madura | Comienza cuando cae precipitación; coexisten corrientes ascendentes y descendentes — máxima intensidad. |
| Etapa de disipación | Predominan corrientes descendentes. |

# 4. Guía de Decodificación

## 4.1 Decodificación de METAR

Ejemplo: METAR SAEZ 161753Z AUTO 14021G26 1000 +TSRA BR BKN008 OVC012CB 18/17 Q1014 RMK PRESFR

- METAR — tipo de informe (rutina).

- SAEZ — identificador OACI (SA = Argentina, EZ = Ezeiza).

- 161753Z — día 16 del mes a las 17:53 UTC.

- AUTO — fuente automática.

- 14021G26 — viento de 140° a 21 nudos con rachas a 26 nudos.

- 1000 — visibilidad de 1.000 metros.

- +TSRA — tormenta con lluvia fuerte.

- BR — neblina.

- BKN008 — fragmentado a 800 pies.

- OVC012CB — cubierto a 1.200 pies con cumulonimbus.

- 18/17 — temperatura 18 °C, punto de rocío 17 °C.

- Q1014 — presión 1014 mb.

- RMK PRESFR — presión en rápido descenso.

## 4.2 Decodificación de PIREP

Ejemplo: UA/OV GGG 090025/TM 1450/FL 060/TP C182/SK 080 OVC/WX FV 04R/TA 05/WV 270030/TB GT/RM HVY RAIN

- UA — PIREP de rutina (UUA = urgente).

- /OV GGG 090025 — a 25 NM en radial 090° del VOR Gregg County.

- /TM 1450 — hora 1450 UTC.

- /FL 060 — nivel de vuelo 6.000 pies.

- /TP C182 — tipo de aeronave Cessna 182.

- /SK 080 OVC — cielo cubierto a 8.000 pies.

- /WX FV 04R — visibilidad de vuelo 4 millas en lluvia.

- /TA 05 — temperatura 5 °C (usar M para negativas).

- /WV 270030 — viento 270° a 30 nudos.

- /TB GT — turbulencia ligera.

- /RM HVY RAIN — observación: lluvia fuerte.

## 4.3 Decodificación de TAF

Usa los mismos códigos que el METAR. Estructura típica: tipo (TAF/TAF AMD), identificador OACI, fecha/hora de emisión, período válido (4 dígitos inicio / 4 dígitos fin), viento, visibilidad, clima significativo, nubosidad, grupos de cambio (FM, BECMG, TEMPO, PROB).

## 4.4 Decodificación de FD

Ejemplo: 2321-04 en 9.000 pies → viento 230° a 21 nudos, temperatura -4 °C.

Sobre 24.000 pies se omite el signo menos; toda temperatura se asume negativa.

# 5. Preguntas de Práctica

Responde todas las preguntas. Las respuestas están en un archivo separado.

1. ¿Cuántos tipos de observaciones meteorológicas existen como base para pronósticos, avisos e informes?

A) Dos: superficie y altitud.

B) Tres: superficie, radar y satélite.

C) Cuatro: superficie, altitud, radar y satélite.

2. Una radiosonda asciende a una velocidad aproximada de:

A) 500 pies por minuto.

B) 1.000 pies por minuto.

C) 2.000 pies por minuto.

3. ¿A qué altitud máxima aproximada pueden ascender las radiosondas antes de que el globo estalle?

A) 60.000 pies.

B) 85.000 pies.

C) 115.000 pies.

4. El diámetro del globo de una radiosonda al momento de estallar es aproximadamente de:

A) 2 metros.

B) 4 metros.

C) 6 metros.

5. ¿Cuál es la única fuente de información en tiempo real sobre turbulencia, engelamiento y altura de nubes en altitud?

A) Radiosondas.

B) PIREPs.

C) Radar Doppler.

6. En el modo de aire claro, el radar WSR-88D NEXRAD actualiza sus imágenes cada:

A) 4 a 6 minutos.

B) 10 minutos.

C) 15 minutos.

7. La intensidad de reflectividad del radar se mide en:

A) Nudos.

B) Milibares.

C) dBZ (decibeles de Z).

8. Una reflectividad de 45 dBZ corresponde a una intensidad de eco:

A) Débil.

B) Moderada.

C) Fuerte.

9. Los radares aerotransportados operan típicamente en las bandas:

A) L o S (alrededor de 1-3 GHz).

B) C o X (alrededor de 6 o 10 GHz).

C) K o Ka (alrededor de 20-40 GHz).

10. ¿Qué aviso cubre turbulencia severa, engelamiento severo y tormentas de polvo que reducen la visibilidad a menos de 3 millas?

A) AIRMET.

B) SIGMET.

C) PIREP.

11. ¿Cuál es el área mínima que cubre un aviso SIGMET?

A) 3.000 km².

B) 5.000 km².

C) 8.000 km².

12. ¿Qué tipo de informe cubre engelamiento moderado, turbulencia moderada y vientos sostenidos de 30 nudos o más?

A) SIGMET.

B) AIRMET.

C) SIGMET Convectivo.

13. Un informe estándar debe ser solicitado:

A) Sólo cuando la salida es en más de 6 horas.

B) Antes de cada vuelo durante la planificación.

C) Únicamente cuando el piloto vuela IFR.

14. Un informe de pronóstico se solicita cuando la salida está prevista en:

A) Menos de 2 horas.

B) Entre 2 y 6 horas.

C) 6 horas o más.

15. En un METAR, si el viento varía más de 60° y la velocidad es superior a seis nudos, se reporta:

A) Como VRB seguido de la velocidad.

B) Un grupo separado con las direcciones extremas separadas por una V.

C) Con la letra G antes de la dirección.

16. En un METAR, la letra "G" después de la velocidad del viento indica:

A) Viento geostrófico.

B) Rachas (gusts).

C) Viento variable.

17. En un METAR, una temperatura precedida por la letra "M" indica:

A) Temperatura media.

B) Temperatura negativa (bajo 0 °C).

C) Temperatura máxima.

18. La presión en un METAR internacional se reporta en:

A) Pulgadas de mercurio precedidas por la letra "A".

B) Milibares precedidos por la letra "Q".

C) Hectopascales precedidos por la letra "H".

19. La contracción "BKN" en un METAR indica una cobertura de cielo de:

A) 1/8 a 2/8.

B) 3/8 a 4/8.

C) 5/8 a 7/8.

20. La sigla "CB" junto a una capa de nubes en un METAR indica:

A) Cúmulos bajos.

B) Cumulonimbus.

C) Cirros bajos.

21. El código RVR "R17L/1000" significa:

A) Pista 17 izquierda con alcance visual de 1.000 metros.

B) Radial 17 con distancia de 1.000 metros.

C) Pista 17 con viento de 1.000 nudos.

22. Un TAF es válido típicamente por un período de:

A) 12 horas.

B) 18 horas.

C) 30 horas.

23. Los TAF se emiten cuatro veces al día a:

A) 0000Z, 0400Z, 0800Z, 1200Z.

B) 0000Z, 0600Z, 1200Z, 1800Z.

C) 0200Z, 0800Z, 1400Z, 2000Z.

24. En un TAF, el grupo "BECMG" indica:

A) Un cambio rápido y significativo dentro de una hora.

B) Un cambio gradual en un plazo no mayor a 2 horas.

C) Fluctuaciones temporales de menos de una hora.

25. En un TAF, "FM" significa:

A) Fog and Mist.

B) From — desde, cambio rápido y significativo.

C) Forecast Modification.

26. El código AIRMET que señala IFR y oscurecimiento de montaña es:

A) Sierra.

B) Tango.

C) Zulu.

27. El código AIRMET Tango se utiliza para señalar:

A) Engelamiento.

B) Turbulencia, vientos fuertes de superficie y LLWS.

C) Oscurecimiento de montaña.

28. El código AIRMET Zulu indica:

A) IFR.

B) Turbulencia.

C) Engelamiento y niveles de congelación.

29. Un SIGMET (no convectivo) es válido por un período de:

A) 2 horas.

B) 4 horas (6 si es sobre huracanes).

C) 6 horas fijas.

30. Un SIGMET convectivo (WST) es válido por:

A) 2 horas.

B) 4 horas.

C) 6 horas.

31. ¿Cuál de los siguientes NO es un criterio para emitir un SIGMET convectivo?

A) Vientos superficiales superiores a 50 nudos.

B) Granizo ≥ ¾ de pulgada.

C) Engelamiento moderado.

32. En un pronóstico de vientos en altura (FD), el grupo "731960" se decodifica como:

A) Viento 73° a 19 nudos, temperatura -60 °C.

B) Viento 230° a 119 nudos, temperatura -60 °C.

C) Viento 130° a 119 nudos, temperatura 60 °C.

33. En el pronóstico FD, cuando se codifica "9900" significa:

A) Viento calmo o menor a 5 nudos (ligero y variable).

B) Viento de 99 nudos del norte.

C) No hay datos disponibles.

34. ¿A cuántos pies de la elevación de una estación deja el FD de pronosticar vientos?

A) 500 pies.

B) 1.500 pies.

C) 2.500 pies.

35. En el pronóstico FD, las temperaturas no se pronostican para estaciones dentro de:

A) 1.500 pies de la elevación.

B) 2.500 pies de la elevación.

C) 5.000 pies de la elevación.

36. Los pronósticos FD hasta los 12.000 pies están expresados en:

A) Altitudes de presión.

B) Alturas verdaderas.

C) Altitudes indicadas.

37. El gráfico de análisis de superficie se transmite cada:

A) 1 hora.

B) 3 horas.

C) 6 horas.

38. En una carta de representación meteorológica, las áreas IFR se definen por:

A) Techos menores a 1.000 pies y/o visibilidad menor a 3 millas.

B) Techos de 1.000 a 3.000 pies y visibilidad de 3 a 5 millas.

C) Techos mayores a 3.000 pies y visibilidad mayor a 5 millas.

39. Las áreas MVFR se caracterizan por:

A) Techos menores a 1.000 pies y/o visibilidad menor a 3 millas.

B) Techos de 1.000 a 3.000 pies y/o visibilidad de 3 a 5 millas.

C) Techos mayores a 3.000 pies y visibilidad mayor a 5 millas.

40. En el modelo de estación de una carta de superficie, un banderín en el símbolo de viento representa:

A) 5 nudos.

B) 10 nudos.

C) 50 nudos.

41. En el modelo de estación, una línea larga representa:

A) 5 nudos.

B) 10 nudos.

C) 50 nudos.

42. En las cartas del tiempo significativo de bajo nivel, las áreas de turbulencia moderada o mayor se encierran con:

A) Líneas sólidas.

B) Líneas de trazos (discontinuas).

C) Líneas onduladas.

43. Un RAREP se emite típicamente:

A) A los 35 minutos después de la hora.

B) A los 15 minutos después de la hora.

C) Solamente bajo petición.

44. Para clasificarse como una Línea (LN) en un RAREP, la formación de ecos debe tener al menos:

A) 15 km y 10% de cobertura.

B) 30 km y 25% de cobertura.

C) 50 km y 50% de cobertura.

45. El primer informe SIGMET para un fenómeno se denomina:

A) UWS (Urgent Weather SIGMET).

B) WST.

C) SPECI.

46. Los identificadores de SIGMET van de:

A) Alpha a Mike.

B) November a Yankee, excluyendo Sierra y Tango.

C) Sierra a Zulu.

47. Si la temperatura en superficie es 70 °F y el punto de rocío es 48 °F a 1.000 pies MSL, la base aproximada de cúmulos es:

A) 4.000 pies MSL.

B) 5.000 pies MSL.

C) 6.000 pies MSL.

48. Si la temperatura en la superficie es 82 °F y el punto de rocío 38 °F, la base aproximada de cúmulos es:

A) 9.000 pies AGL.

B) 10.000 pies AGL.

C) 11.000 pies AGL.

49. ¿Cuál es una característica del aire estable?

A) Nubes estratiformes.

B) Visibilidad ilimitada.

C) Nubes cumuliformes.

50. ¿Qué característica está asociada con una inversión de temperatura?

A) Una capa de aire estable.

B) Una capa de aire inestable.

C) Vientos Chinook.

51. ¿Qué tipo de nubes se pueden esperar si una masa de aire inestable es forzada hacia arriba?

A) Nubes estratos con poco desarrollo vertical.

B) Nubes estratos con turbulencia.

C) Nubes con considerable desarrollo vertical y turbulencia.

52. ¿Qué fenómeno meteorológico siempre está asociado con una tormenta eléctrica?

A) Relámpagos.

B) Lluvia pesada.

C) Granizo.

53. La etapa madura de una tormenta comienza con:

A) Formación de la parte superior del yunque.

B) El inicio de la precipitación.

C) Corrientes descendentes continuas.

54. ¿Qué etapa del ciclo de una tormenta se caracteriza predominantemente por corrientes descendentes?

A) Etapa de cúmulos.

B) Etapa madura.

C) Etapa de disipación.

55. Las condiciones necesarias para la formación de tormentas son:

A) Alta humedad, fuerza de elevación y condiciones inestables.

B) Humedad elevada, temperatura alta y cúmulos.

C) Fuerza de elevación, aire húmedo y extensa capa de nubes.

56. Una banda estrecha y no frontal de tormentas activas que se desarrolla antes de un frente frío se conoce como:

A) Sistema prefrontal.

B) Línea de turbonada (squall line).

C) Línea seca.

57. ¿Dónde ocurre la cizalladura del viento?

A) Sólo en altitudes elevadas.

B) Sólo en altitudes bajas.

C) A todas las alturas y en todas direcciones.

58. Un piloto puede esperar cizalladura del viento en una inversión de temperatura cuando la velocidad del viento entre 2.000 y 4.000 pies AGL es de al menos:

A) 10 nudos.

B) 15 nudos.

C) 25 nudos.

59. Una condición necesaria para la formación de hielo estructural en vuelo es:

A) Pequeña dispersión temperatura/punto de rocío.

B) Nubes estratiformes.

C) Humedad visible.

60. ¿En qué entorno es más probable que el hielo estructural tenga la mayor tasa de acumulación?

A) Cúmulos con temperaturas bajo cero.

B) Llovizna congelante.

C) Lluvia congelante.

61. La presencia de gránulos de hielo en la superficie es evidencia de que:

A) Hay tormentas en la zona.

B) Ha ocurrido un paso frontal frío.

C) Existe una inversión de temperatura con lluvia helada a mayor altitud.

62. ¿Qué situación es más propicia para la formación de niebla de radiación?

A) Aire cálido y húmedo sobre áreas bajas en noches despejadas y tranquilas.

B) Aire húmedo tropical moviéndose sobre aguas frías.

C) Aire frío moviéndose sobre agua más caliente.

63. ¿En qué situación es más probable que se forme la niebla de advección?

A) Aire cálido y húmedo en el lado de barlovento de montañas.

B) Una masa de aire moviéndose tierra adentro desde la costa en invierno.

C) Una brisa ligera soplando aire frío hacia el mar.

64. ¿Qué tipos de niebla dependen del viento para existir?

A) Niebla de radiación y niebla helada.

B) Niebla de vapor y niebla terrestre.

C) Niebla de advección y niebla de pendiente ascendente.

65. ¿En qué tipo de niebla puede producirse turbulencia de bajo nivel y engelamiento peligroso?

A) Niebla inducida por lluvia.

B) Niebla de pendiente ascendente.

C) Niebla de vapor.

66. ¿Cómo afecta la escarcha al despegue de una aeronave?

A) Puede impedir que el avión despegue a la velocidad normal.

B) Aumenta la sustentación del ala.

C) Disminuye la velocidad de pérdida.

67. Una nube en forma de almendra, estacionaria pero con vientos de 50 nudos o más, se denomina:

A) Nube frontal inactiva.

B) Nube de embudo.

C) Nube lenticular.

68. ¿Qué tipo de nubes indican turbulencia convectiva?

A) Cirros.

B) Nimbostratus.

C) Cúmulos elevados (towering cumulus).

69. ¿Qué nubes presentan la mayor turbulencia?

A) Cúmulos imponentes.

B) Cumulonimbus.

C) Nimbostratus.

70. Al encontrar turbulencia severa, ¿qué condición de vuelo debe intentar mantener el piloto?

A) Altitud y velocidad aerodinámica constantes.

B) Ángulo de ataque constante.

C) Actitud de vuelo nivelado.

71. Puede anticiparse turbulencia de ondas de montaña cuando los vientos soplan:

A) A través de la cresta a 40 nudos o más, con aire estable.

B) Por un valle con aire inestable.

C) Paralelos a la cima con aire estable.

72. El sufijo "nimbus" en el nombre de una nube significa:

A) Nube con extenso desarrollo vertical.

B) Nube de lluvia.

C) Nube media con gránulos de hielo.

73. Las nubes se clasifican en cuatro familias según su:

A) Forma exterior.

B) Rango de altura.

C) Composición.

74. Siempre se formarán nubes, niebla o rocío cuando:

A) El vapor de agua se condensa.

B) Hay vapor de agua presente.

C) La humedad relativa alcanza 100%.

75. ¿Qué se entiende por "punto de rocío"?

A) Temperatura donde condensación y evaporación son iguales.

B) Temperatura a la que siempre se forma rocío.

C) Temperatura a la que el aire debe enfriarse para saturarse.

76. La cantidad de vapor de agua que puede contener el aire depende principalmente de:

A) El punto de rocío.

B) La temperatura del aire.

C) La estabilidad del aire.

77. Si la dispersión temperatura/punto de rocío es pequeña y disminuyendo, con una temperatura de 62 °F, ¿qué clima es más probable?

A) Precipitación helada.

B) Tormentas.

C) Niebla o nubes bajas.

78. La precipitación constante que precede a un frente indica:

A) Nubes estratiformes con turbulencia moderada.

B) Nubes cumuliformes con poca turbulencia.

C) Nubes estratiformes con poca o ninguna turbulencia.

79. Una de las discontinuidades más fáciles de reconocer en un frente es:

A) Un cambio de temperatura.

B) Un aumento en la cobertura de nubes.

C) Un aumento de la humedad relativa.

80. Un fenómeno meteorológico que siempre ocurre al volar a través de un frente es un cambio en:

A) La dirección del viento.

B) El tipo de precipitación.

C) La estabilidad de la masa de aire.

81. ¿Qué medida se utiliza para determinar la estabilidad de la atmósfera?

A) Presión atmosférica.

B) Tasa de caída real (lapse rate).

C) Temperatura de la superficie.

82. ¿Qué factor disminuye la estabilidad de una masa de aire?

A) Calentamiento desde abajo.

B) Enfriamiento desde abajo.

C) Disminución del vapor de agua.

83. ¿Qué causa las variaciones en la configuración del altímetro entre puntos de informes meteorológicos?

A) Calentamiento desigual de la superficie terrestre.

B) Variación de la elevación del terreno.

C) Fuerza de Coriolis.

84. El viento a 5.000 pies AGL es del suroeste y el viento en superficie es del sur. Esta diferencia se debe principalmente a:

A) Gradiente de presión más fuerte en altitud.

B) Fricción entre el viento y la superficie.

C) Fuerza de Coriolis más fuerte en superficie.

85. La brisa marina (circulación convectiva costera) es causada por:

A) Aire cálido y denso moviéndose tierra adentro desde el agua.

B) El agua absorbiendo e irradiando calor más rápido que la tierra.

C) Aire fresco y denso moviéndose tierra adentro desde el agua.

86. El tipo más frecuente de inversión de temperatura en superficie se produce por:

A) Radiación terrestre en noche despejada y tranquila.

B) Aire caliente ascendiendo rápido en terreno montañoso.

C) Movimiento de aire frío bajo aire caliente.

87. ¿Qué procesos agregan humedad al aire insaturado?

A) Evaporación y sublimación.

B) Calefacción y condensación.

C) Sobresaturación y evaporación.

88. ¿Qué condiciones causan la formación de escarcha?

A) La temperatura de la superficie es igual o inferior a cero con gotas cayendo.

B) La temperatura de la superficie es igual o inferior al punto de rocío y el punto de rocío está bajo 0.

C) La temperatura del aire ambiente es igual o inferior a cero con gotas cayendo.

89. Ha recogido escarcha de 1/2" en los bordes de ataque. Está debajo de las nubes a 2.000 pies AGL con visibilidad mayor a 10 millas. ¿Qué decisión es correcta para el aterrizaje?

A) Usar una velocidad de aproximación y aterrizaje más rápida de lo normal.

B) Aproximar a velocidad normal, ya que el hielo no es significativo.

C) Volar la aproximación más lento de lo normal.

90. Todo proceso físico del clima es acompañado o resulta de:

A) Un movimiento del aire.

B) Una presión diferencial.

C) Un intercambio de calor.

91. La información contenida en un AIRMET es de interés operacional para:

A) Sólo aeronaves de transporte.

B) Todas las aeronaves, especialmente las de capacidad limitada.

C) Sólo aeronaves IFR.

92. ¿Qué característica es más probable que tenga una masa de aire estable?

A) Precipitación lluviosa tipo chubasco.

B) Aire turbulento.

C) Mala visibilidad de la superficie.

93. Las características del aire inestable son:

A) Turbulencia y buena visibilidad en superficie.

B) Turbulencia y mala visibilidad en superficie.

C) Nubes nimboestratos y buena visibilidad.

94. Las condiciones necesarias para formar nubes cumulonimbus son una acción de elevación y:

A) Aire inestable con exceso de núcleos de condensación.

B) Aire húmedo e inestable.

C) Aire estable o inestable.

95. Cuando aire caliente, húmedo y estable fluye cuesta arriba:

A) Produce nubes tipo estratos.

B) Provoca lluvia y tormentas.

C) Desarrolla turbulencia convectiva.

96. La "Z" al final de la hora en un METAR indica:

A) Hora local.

B) Hora Zulu (UTC).

C) Zona horaria del observador.

97. Las características de una masa de aire húmeda e inestable son:

A) Nubes cumuliformes y precipitación lluviosa.

B) Mala visibilidad y aire suave.

C) Nubes estratiformes y precipitación continua.

98. ¿Qué condiciones climáticas esperar debajo de una inversión de temperatura de bajo nivel con humedad relativa alta?

A) Aire suave, mala visibilidad, niebla, neblina o nubes bajas.

B) Cizalladura leve, mala visibilidad y lluvia ligera.

C) Aire turbulento y precipitación con chubascos.

99. ¿Qué característica se asocia normalmente con la etapa de cúmulos de una tormenta?

A) Rollo de nube.

B) Corriente ascendente continua.

C) Rayos frecuentes.

100. Las tormentas eléctricas alcanzan su mayor intensidad durante la:

A) Etapa madura.

B) Etapa de corriente descendente (disipación).

C) Etapa de cúmulos.

101. Las tormentas eléctricas que generalmente producen el peligro más intenso para las aeronaves son:

A) Tormentas de línea de turbonada (squall line).

B) Tormentas de estado estacionario.

C) Tormentas de frente cálido.